## PARCIAL  I    HIDROLOGÍA AMBIENTAL       TEÓRICO      (marque con una X la respuesta correcta [X]  0,5 puntos)

Nombre y apellido:

LU:

1. volumen de agua que podrá disponerse en una región en un año hidrológico medio: - recurso hídrico [ x ]

- reserva hídrica [   ]

2. agua disponible en un acuífero en un instante o momento determinado: - reserva hídrica subterránea [x ]

- recurso hídrico subterráneo [   ]

3. indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios en una comunidad:   - agua virtual [   ]		- huella hídrica [ x  ]

4. la gestión de un recurso hídrico con proyección al futuro se denomina: - explotación racional  [   ]

- planificación hidrológica  [x ]

5. una divisoria hidrológica siempre coincide con una divisoria de agua subterránea: - verdadero   [   ] - falso [x ]

6. si un suelo no está a capacidad de campo, puede contener agua libre o gravífica:- verdadero [x ]    - falso [   ]

7. si en un área la evapotranspiración potencial es muy alta y la evapotranspiración real nula o baja significa:

- ambiente con insuficiencia de agua en el suelo [x ]	- ambiente  con bajas temperaturas en el aire [   ]

8. la evapotranspiración e infiltración son componentes del ciclo hidrológico que vincula:

- a la zona saturada [   ]		- a la zona no saturada [ x ]

9. el tiempo de tránsito del agua por la zona no saturada se vincula a su espesor y a la recarga de agua subterránea:

- no, solo al espesor de la zona no saturada [  ] 		- sí, a ambos [x  ]

10. en un balance hidrológico, en un período corto de tiempo, hay una variación en el almacenamiento negativa.

Ello significa: - ingresos de agua menores a las salidas [  x ] - ingresos de agua mayores a las salidas [   ]

11. el grado de humedad de un suelo puede ir desde el punto de marchitez permanente hasta su capacidad de campo: - verdadero [ x  ]		 -falso [   ]

12. el caudal básico de un arroyo es:      - producido por la lluvia  [   ]     - descarga de agua subterránea [x ]

13. los movimientos hídricos (o del agua) verticales usted los vincula a: - la zona no saturada [ x  ]

- la zona saturada [   ]

14. si la intensidad de precipitación es menor que la capacidad de infiltración de un suelo, usted indica que:

- predomina la infiltración [ x  ]	- predomina el encharcamiento en superficie [   ]

15. siempre se cumple que: - ETR < ETP	 [   ]	- ETR ≥ ETP [   ]		- ETR ≤ ETP [x  ]

16. zona en la que coexisten las fases aire, agua y sólido: - saturada [   ]		-no saturada [ x  ]

17. porosidad eficaz es: - porosidad total + retención específica	[   ] - porosidad total – retención específica [ x ]

18. curva de gastos: - caudales versus tiempo  [   ]		- caudal versus altura de agua [ x ]

19. la contaminación del agua subterránea puede impactar sobre el agua en superficie: -sí [ x  ]	-no [   ]

20. el recurso hídrico es: -renovable [x  ]		- no renovable [   ]

NOTA OBTENIDA: [	]