Preguntas de teoría para procesos químicos

- Considere un proceso de separación de tres etapas, esquematice como serian las combinaciones de flujos entre los mismos operando a: a) flujo cruzado b) flujo co-corriente c) flujo contracorriente

- ¿En que se basa la extracción liquido-liquido? Esquematice e identifique las corrientes y los componentes. Explique el significado de los distintos coeficientes de distribución que se definen en este proceso.

- Diga si las siguientes afirmaciones son V o F y justifique la respuesta. Proceso de absorción

- Es un proceso de separación donde se busca extraer una impureza de un liquido

- El absorbente debe tener:

- alta solubilidad para el soluto

- alta volatilidad

- baja viscosidad

- El sistema opera en co-corriente

- El proceso se ve favorecido por:

- Altas temperaturas

- Bajas presiones

- ¿Que es el proceso de lixiviación? Explique la importancia de la preparación del solido y de los procesos de transferencia de masa en los mismos.

- ¿A que se llama transferencia de materia? Indique que contribuciones se consideran y a que caracteriza cada una

- Intercambiadores REBOILER (intercambiadores de cabezal flotante)

- Dificultad para la separación

- Explicar evaporadores múltiples con alimentación en retroceso. ¿Si N=3 y se aumenta con 1 kg, se puede conseguir una economía de vapor de aproximadamente 3kg?

- Describa empleando el diagrama de fases como seria el proceso de destilación de una mezcla binaria ideal A y B en el interior de una torre de destilación de platos

- Describa las características de una torre de destilación y su funcionamiento (de platos)

- ¿Como opera un proceso de separación de etapas múltiples en contracorriente? ¿Qué es la línea de operación?

- Enumere y explique la Ley de Fick

- Explique y esquematice como ocurre transferencia de materia para el caso de un soluto A disuelto en un gas que se absorbe con un liquido. ¿Cómo calcularía la cantidad de A que se absorbe?

- Clasifique y explique los procesos de separación

- Para un intercambiador dado describir

- Bafles

- Ordenamiento de tubos (triangular, cuadrado, rotados y no rotados)

- A mayor cantidad de pasos, mayor transferencia de calor (núm. de pasos en los tubos)

- ¿Cual es la principal diferencia entre los h en un medio solido, líquido y gaseoso?

- Decir cuales pueden ser las posibles causas de la siguiente relación h=μ-b

- Describa las ventajas y desventajas de los intercambiadores de carcaza y tubos, de los tipos de cabezal flotante, placa fija y tubos en U.

- Explique cual es la razón por la que se emplea la denominada diferencia de temperaturas media logarítmica en el diseño de intercambiadores de calor

- Explicar, con diagrama incluido; absorción, desorción, extracción liquido-liquido

- Explicar con dibujo, como varia el perfil de velocidad en estado estacionario en un tubo circular en régimen laminar y en régimen turbulento. Explicar principales diferencias

- Verdaderos y Falsos

- La convección forzada solo se da en los líquidos

- Velocidad de transferencia de materia es proporcional a ∆ concentración y distancia

- Coeficiente de transporte de materia depende de propiedades del fluido

- Difusión se produce por el movimiento global de fluido

- Velocidad de transporte de masa con fluido turbulento > flujo laminar

- En los intercambiadores de carcaza y tubo el F<1 debido al flujo en co-corriente provocado por los bafles

- En una torre de destilación se desean separar los componentes A y B

- Si la temperatura de ebullición de A es menor que la de B, la salida del topé de la torre esta enriquecida en A

- Si las temperaturas de ebullición de A y B son iguales se deben poner infinitos platos de destilación

- Si el valor de la volatilidad relativa αA,B =1 se deben poner infinitos platos

- La temperatura del tope de la torre es mas alta debido al reflujo proveniente del condensador

- A y B se pueden obtener puros cuando tienen gran diferencia en las presiones de vapor de esos componentes puros

- En los intercambiadores de carcaza y tubo la presencia de bafles aumentan la turbulencia y disminuyen el coeficiente global de transferencia de calor

- Los intercambiadores de calor compactos de placas son mas susceptibles al ensuciamiento debido a que el flujo no es uniforme

- Los intercambiadores de calor de tubos en U y placa fija son muy usados como caldereta en las torres de destilación

- La transferencia de calor bajo convección natural es mas fácil de controlar que bajo convección forzada

- En los intercambiadores compactos se tienen problemas se tienen problemas con las impurezas debido a que el flujo no es uniforme

- Al aumentar la viscosidad del fluido el coeficiente de transferencia de calor disminuye

- El fenómeno de transferencia de calor por convección forzada dolo puede ocurrir en medios líquidos

- En los intercambiadores de calor de carcaza y tubo con mas de un paso por los tubos se emplea la expresión Q=U.F.A.Ɵm  siendo F<1 debido al flujo en contracorriente que existe

- Si αA,B =1 se deben usar infinitos platos

- Torres de absorción. (V y F)

- El solvente debe presentar mayor volatilidad

- Se realiza a co-corriente

- El absorbente debe tener mayor viscosidad

- Operan a: mayor temperatura, menor presión

- Tiene que existir alta solubilidad respecto al soluto

- La torres de absorción sirven para purificar líquidos