Parcial tema Vasco

- Diferencia los errores de apreciación y precisión de un intrumento de medición directa

La diferencia es que los errores de apreciación dependen del operario que esté midiendo y la precisión de un instrumento depende del instrumento en sí. EJ: A mayor divisiones mejor precision

- Si se poseen dos calibres, Uno con 50 divisiones en su nonio y el otro con 20 divisiones. Cual de ellos es mas preciso? Porque?

Es mas preciso el de 50 divisiones dado que parte mas veces el milímetro (o la unidad a leer) ejemplo: va a leer hasta la 0.02 (1/50) y el de 20 lee hasta 0.05 (1/20)

- Dado un tornillo micrométrico cuya escala fija esta dividida en segmentos de 0,5 mm y su limbo graduado posee 50 divisiones. Calcule la precisión del instrumento

0.5/50 = 0.01 mm

- Para efectuar una soldadura de un acero al carbono mediante el sistema de soldadura autógena, se debe lograr una llama:

Reductora

- Haciendo énfasis en la pregunta anterior. Que efectos adversos producen en la pileta liquida los dos tipos de llama no deseados?

Produce oxidación de la pileta liquida

- Si se desea obtener mayor penetración en una soldadura con electrodo revestido, que tipo de electrodo usaría

Celulosico

- Que datos pueden obtenerse de un electrodo cuya nomenclatura es E7018. Describa

E= electrodo

70= 70x1000 (lb/pulg2) resistencia a la tracción

1= Cualquier forma para soldar

8= revestimiento Básico

- Para efectuar una soldadura de aluminio con el sistema TIG, la misma debe realizarse con una fuente de salida

Alterna

- Ante la necesidad de realizar un cono de gran longitud y poca conicidad en un torno paralelo, de que forma sujeto la pieza? Como se realiza?

Se debe sujetar con la luneta, que va entre el plato y la contra punta para evitar el pandeo. Para realizarlo se debe inclinar la pieza según el angulo de cono deseado y se avanza derecho con la herramienta

- Desde donde se deriva el movimiento de rotación de entrada a la caja Norton en el torno paralelo? Que mecanismo es el encargado de establecer este vinculo?

Parte del movimiento del eje del torno y el mecanismo que establece el vinculo es la lira de recambio

- Cual seria el largo máximo admitido que puede tornearse en voladizo en un torno paralelo?

3 veces el diámetro de la pieza

- Que órgano del torno paralelo se debe utilizar indefectiblemente para construir con esa maquina una rosca normalizada?

Tornillo patron

- Que uso tiene una celda de carga? Para que se utiliza el anillo de Tidemann?

Una celda de carga tiene como uso, determinar o conocer si un material esta sometido a tensiones no deseadas. Y el anillo de tidemann indica cuanta fuerza esta siendo aplicada a la pieza a examinar. Dependiendo el valor que muestra el anillo, con valores tabulados, se sabe cuanta fuerza se esta aplicando.

- Como se denomina el mecanismo de avance del carnero en la limadora?

Colisa oscilante, transforma el movimiento rotativo en alternativo.

- Mencione las formas de hacer un plano inclinado en la limadora..

- Girando el charriot y la herramienta, de manera que esta resulte perpendicular al plano inclinado y avanzando con el charriot

- Inclinando la pieza

- Inclinando la mesa

- Si se desea tallar una rueda dentada de numero de dientes primos que tipo de división utilizaría en el aparato divisor? Plantee el calculo del tren de lira para compensar el error

Se debe utilizar la división diferencial.

Conductores/Conducidas = AxC/BxD = ctte|Z’-Z|/Z’

- Para tallar una rueda dentada helicoidal, a quien debe vincularse el eje principal del aparato divisor? Plantee el calculo del tren de lira para realizar el movimiento helicoidal

Al avance de la mesa, mediante una lira. AxC/BxD = Ph/Ptm x ctte divisor

donde ph es paso de helice y ptm es

- Para que se utilizan las fresas de perfil constante o modulares? Detalle como se clasifican estas fresas

Fresas para crear engranajes. Se clasifican por N° del 1 al 8 para hacer engranajes de distintos dientes. Ejemplo la fresa N° 1 para Z=12-13, N°2 Z=14-16, N°8 135 – inf

- En la maquina rectificadora observada en clase, como se produce el avance lineal alternativo de la mesa?

Se produce mediante un sistema hidráulico, que posee un piston de doble efecto.

- Como debe ser la relación entre aglutinante de la muela y dureza del material a rectificar? Porque?

Si un material es duro: el aglutinante debe ser rigido para evitar que se desprendan los granos de la muela

Si un material es blando: el aglutinante tiene que ser “débil” para para que estos granos se desprendan y evitar que la muela se empaste

Parcial Piangatelli

- Se puede fabricar un engranaje de dientes helicoidales cuyo numero de dientes sea primo a través de la división diferencial? Considerar la fresadora que existe en el taller

Si no se tiene el disco con las perforaciones, no se puede porque la lira esta ocupada para vincular el avance de la mesa. Si se posee el plato, se puede

- Cuantos tipos de divisiones conoce para el tallado de engranajes? Describa cada una

Division directa: se realiza sobre el plato ubicado sobre el husillo

Division indirecta: se utiliza la regla de N°vueltas = Ctte Divisor/Z tallar

Division diferencial: Se utiliza cuando se quiere tallar un Z primo y no se posee el plato divisor. Su formula es AxC/BxD = ctte |Z’-Z|/ Z’ donde Z’ es numero no primo y se posee plato.

- Que numero de agujeros se debe mover la manivela del cabezal divisor (C=40) para realizar un engranaje de 29 divisiones si se posee el plato de 29 agujeros?

40/29 = 1 vuelta y 11/29 perforaciones

- Defina aproximación (precisión) en un intrumento de escala móvil, y calcule la aproximación en milímetros si la escala móvil tiene 50 divisiones

Precision= es la capacidad del instrumento en obtener la misma medición, en diferentes momentos en las mismas condiciones.

Aproximacion= 1/50 =0,02 mm

- Que tipo de mediciones se puede medir con el calibre?

Exteriores, interiores, profundidad y espesores

- Que lectura ve en el dibujo?

7,9mm

- Un micrómetro tiene una precisión en la escala fija de 0,5mm y 50 divisiones en la escala móvil. Calcule la precisión del mismo

0.5/50 = 0.01mm

- Como tallaría un cono corto en el torno paralelo? Realice un esquema

Se inclina el charriot, según el angulo deseado y se avanza recto

- Que se conoce como volteo en un torno paralelo?

Volteo: distancia entre la bancada y el centro de plato, máximo radio que se permite poner en el torno

- Si tiene que realizar un alezado de precisión en un torno paralelo, el largo es 4 veces el diámetro, que accesorio debo utilizar?

Se necesita utilizar la luneta para evitar pandeo y una contra punta

- Que movimientos son automáticos en el torno paralelo?

- Movimiento rotacional

- Movimiento longitudinal y transversal

- Para que se utilizaba el tornillo patrón? Y la lira de recambio?

El tornillo patrón se utiliza para realizar roscas en la pieza y la lira de recambio para vincular el movimiento de rotación del eje a la caja Norton.

- Dibuje un esquema de un equipo GMAW

  - Coloque las partes

  - Describa el tipo de fuente de poder utilizada

Utiliza fuente de tensión constante y corriente variable

- Que datos puede obtenerse de un electrodo revestido cuya Norma AWS es E7018

  - Describa, que características tiene un electrodo celulósico?

E= electrodo

70= 70x1000 (lb/pulg2) resistencia a la tracción

1= Cualquier forma para soldar

8= revestimiento Básico

Electrodo celulósico: Son llamados así por el alto contenido de celulosa que llevan en el revestimiento, siendo sus principales características:

  - Máxima penetración

  - Rápida solidificacion

- El sistema de soldadura MIG/MAG, produce escoria? Explique

No produce escoria dado que usa como protector del electrodo gas (Ar MAG Ar+Co2 MAG). En cambio las soldadoras SMAW producen escoria dado al revestimiento de los electrodos.

- Cuantas formas de realizar un plano inclinado en una limadora conoce? Describa cada una

- Inclinando la pieza: se debe inclinar la pieza con algún soporte y se de avanza la mesa por gole

- Inclinando el Charriot: se inclina el charriot y la herramienta debe estar perpendicular a la pieza y se avanza el charriot por golpe

- Inclinando la mesa: se debe inclinar la mesa y se avanza perpendicularmente a la herramienta

- ¿Cuáles son los movimientos principales de la limadora? ¿Qué parte de la maquina realiza cada uno?

El movimiento principal es de translación que mueve la herramienta, esto se debe al sistema de colisa oscilante que transforma el movimiento rotatorio en alternativo

- Haga un esquema de un pistón de doble efecto, ¿en qué equipo está instalado en el laboratorio?

En la rectificadora

- De un ejemplo de aplicación de celda de carga

Se utiliza una celda de carga para observar si algún material que forme estructura esta sometido a tensiones no deseadas

- Para que se utilizo el anillo de Tidemann en el laboratorio

El anillo de tidemann es utilizado para verificar que se este aplicando el valor de fuerza deseado mediante valores tabulados por el fabricante