PARCIAL  II   HIDROLOGÍA AMBIENTAL    2020  TEÓRICO      (marque con una X la respuesta correcta [X]  0,5 puntos)

Nombre:

1. compuesto inorgánico indicador de contaminación del agua más común: - nitratos [ x  ]	- nitritos  [   ]

2. uso de fertilizantes en la agricultura puede calificar como una fuente de contaminación: - puntual [   ]   - difusa [ x  ]

3. acción antrópica de alterar la calidad natural del agua mediante la incorporación de materia, sustancias o energía:   - contaminación [  x ]		- carga contaminante [   ]

4. propiedad o susceptibilidad de un acuífero a ser afectado por una carga contaminante:

- peligro de contaminación  [   ]			- vulnerabilidad a la contaminación  [ x  ]

5. cuando por bombeo se produce mezcla de agua, desde otro acuífero y con distinta calidad:

- contaminación inducida   [ x  ] - 		intrusión marina  [   ]

6. “mayor dificultad de detección, lentitud de propagación, difícil de corregir”:

- contaminación del agua superficial [   ]     		- contaminación del agua subterránea [x   ]

7. la contaminación del agua superficial podría  afectar la calidad del agua subterránea: -sí [x   ]		-no [   ]

8. propagación/disolución de una sustancia en el agua subterránea debido a la velocidad del agua y a las características del espacio poroso:   - dispersión hidrodinámica [ x  ]		- contaminante reactivo [   ]

9. proceso de transporte, en el agua subterránea, en el que la materia disuelta se desplaza junto con el agua y a su velocidad:      - dispersión [   ]		- advección [ x  ]		- ambos mecanismos [   ]

10. la adherencia de una sustancia a la superficie de un sólido o también su incorporación en el interior del sólido (sorción) se vincula a un: - contaminante conservativo [   ] 		- a un contaminante reactivo [ x  ]

11. la mineralización del agua natural depende de la composición química del agua de lluvia, de la composición litológica del suelo-zona no saturada y del:

- material del acuífero [   ] 	- tiempo de contacto agua-material [x   ]		- de ambos [   ]

12. “agua que puede ser consumida, sin perjuicio para la salud humana”:

- agua dulce [   ]		 -agua potable [ x  ]		-agua con calidad natural [   ]

13. un agua califica como “dura” o “blanda” por el contenido en iones Ca2+ y Mg2+:  - verdadero  [x   ]      - falso [   ]

14. usted vincula el SAR o RAS con: - agua para consumo humano  [   ]      - uso pecuario [   ]    - riego [x   ]

15. altura de agua h o nivel piezométrico constante e igual en todos los puntos del acuífero:

- sistema sin movimiento de agua subterránea [ x  ]        - sistema con velocidad del agua subterránea constante [   ]

16. relación entre la velocidad de Darcy  VD y la velocidad real del flujo VR:   VD = VR [   ]      VR > VD [ x  ]     VD > VR [  ]

17. la porosidad total es el coeficiente de almacenamiento de un acuífero libre o freático: Verdadero [ x  ]     falso [   ]

18. material  arcilloso que almacena agua pero no la transmite: - acuitardo [   ]	  - acuícludo [ x  ]	       - acuífugo [   ]

19. los acuíferos más comunes en la naturaleza son los: - libres o freáticos [  x ]   - confinados [   ]  - semiconfinados [   ]

20. cuántos puntos, como mínimo,  con información de nivel piezométrico, se necesitan para construir una red de flujo subterráneo: - mínimo 2  [   ]		- mínimo 3 [ x  ]

NOTA OBTENIDA: [	]