Diseño De Circuitos Logicos - Primer Parcial

Ejercicio 1:

En un sistema de procesamiento complejo existe una etapa en la que un código BCD debe transformarse a GRAY, ambos de 4 bits. Implemente mediante un multiplexor la lógica que accione una señal que se active en caso que el segundo bit haya cambiado por la conversión BCD a GRAY.

Ejercicio 2:

La siguiente tabla de cobertura se ha logrado como resultado de la aplicación de Quine McCluskey en un sistema digital. Asuma que el proceso fue correctamente desarrollado.

|  | m0 | m2 | m3 | m9 | m11 | m12 | m15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | √ | √ |  | √ | √ |  | - Proponga CRITERIOSAMENTE una expresión lógica para fL - Recontruya la tabla de verdad. - Implemente con decodificadores. |
| B |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
| C |  | √ |  | √ |  |  |  |
| D |  | √ |  | √ | √ |  |  |
| E |  |  |  |  |  | √ |  |
| fL: |  |  |  |  |  |  |  |

Ejercicio 3:

Sugiera una lógica robusta y confiable para direccionar un registro en la siguiente pila de memorias.

(0100)H

1K

2K

512B

5K

Ejercicio 4: Proponga una función equivalente reducida a F1, implementada en el siguiente esquema.